附件

包1

洗胃机

- 技术指标

  - 单片机自动压力反馈控制。

  - 具有强力换向防堵塞结构。

  - 点动控制进出胃液量平衡控制功能。

  - 进出胃压力数字显示。

  - 进出胃液路分离控制结构。

  - 压力、液量双重安全保护。

  - 无油膜式泵。

  - 强吸出胃，高效饱腹洗胃。

- 技术参数

  - 洗胃压力：47kPa-55kPa

  - 出胃液量：≤450ml/次

  - 进胃液量：≤350ml/次

  - 液量平衡：≤250ml/次

  - 强吸出胃液量：≤450 ml/次

  - 噪声：≤65dB(A)

  - 输入功率：≤150W

  - 电源：AC220V±10%   50HZ±2%